Business Requirements

Document (BRD) -

Local Port System

Platform

Disiapkan oleh: PT Solutionlabs Group Indonesia

Disiapkan untuk: GK Group & PT Tata Bumi Khatulistiwa (PT TBK)

Versi: 3.0 | Tanggal Update: April 2026 | Status: [DRAFT]

# Document Control

## Change Log (V2 → V3)

| No | Section | Item/Deskripsi Perubahan | Action | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Section 2.1 | Modul Master Data & Configuration: dikeluarkan dari scope LPS. Data master dipindahkan ke STS Platform. | HAPUS | Mapping Module |
| 2 | Section 2.1 | Modul Reporting & Analytics: digantikan Monitoring & Visibility Dashboard (real-time only). | GANTI | Mapping Module |
| 3 | Section 2.1 | Modul Billing & Service Charge Management: dipindahkan ke STS Platform. | HAPUS | Mapping Module |
| 4 | Section 2.1 | Modul Nomination Request (Customer Portal): ditambahkan. Customer submit nominasi via LPS. | TAMBAH | Mapping Module + BRD STS |
| 5 | Section 2.1 | Modul Monitoring & Visibility Dashboard: ditambahkan sebagai pengganti Reporting. | TAMBAH | Mapping Module |
| 6 | Section 2.2 | Out of Scope: tambah Master Data, Billing, Reporting, Zones & Anchor Point Mgmt. | UPDATE | Mapping Module |
| 7 | Section 3.3 | Role Finance dihapus. Role Customer ditambahkan. | UPDATE | Mapping Module |
| 8 | Section 3.4 | FR: hapus Billing, Reporting, Master Data. Tambah Nomination & Dashboard. | UPDATE | Mapping Module |
| 9 | Section 3.5 | NFR: tambah STS Platform API Integration requirements. | TAMBAH | Mapping Module |
| 10 | Section 5 | Risk: tambah STS-LPS API dependency. | TAMBAH | Mapping Module |
| 11 | Section 6 | Acceptance Criteria: tambah Nomination & STS integration criteria. | UPDATE | Mapping Module |

# 1. EXECUTIVE SUMMARY

## 1.1 Background

PT. TBK (Tata Bumi Khatulistiwa) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola Wilayah Tertentu di Perairan (WTDP) untuk kegiatan Ship to Ship (STS) Transfer di Pelabuhan Bunati, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam mendukung kegiatan STS tersebut, diperlukan sistem pengawasan, komunikasi, dan manajemen lalu lintas kapal yang andal dan terintegrasi.

Local Port Service (LPS) adalah sistem Vessel Traffic System (VTS) yang dirancang khusus untuk area perairan STS Bunati. LPS bukan merupakan bagian dari kegiatan STS itu sendiri, melainkan infrastruktur pendukung yang memastikan seluruh kegiatan STS berlangsung secara aman, efisien, dan sesuai regulasi. LPS berfungsi sebagai menara kontrol yang memantau posisi kapal, mengelola komunikasi, mendeteksi insiden, serta mengintegrasikan data dengan instansi terkait seperti Kemenhub (Inaportnet dan SIMoPEL) dan Bea Cukai.

Saat ini seluruh kegiatan pengawasan dan komunikasi di area perairan STS Bunati masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital. Kondisi ini menimbulkan beberapa tantangan operasional:

- Tidak adanya visibilitas real-time terhadap posisi dan status kapal di area perairan STS.

- Risiko keterlambatan penanganan insiden akibat komunikasi yang tidak terstruktur.

- Kesulitan integrasi data dengan sistem pemerintah (Inaportnet, SIMoPEL, Bea Cukai).

- Tidak adanya mekanisme deteksi dan respons otomatis terhadap tumpahan minyak dan insiden pencemaran.

- Absennya rekam jejak digital (audit trail) untuk keperluan regulasi dan pelaporan MARPOL.

- Belum adanya portal terpadu bagi customer untuk mengajukan nominasi kapal sebelum memasuki area perairan.

Catatan Perubahan V3: Fungsi billing/PNBP, master data entity, dan reporting periodik telah dikonsolidasikan ke STS Platform. LPS Platform berfokus pada core VTS operations: monitoring, komunikasi, keselamatan, integrasi pemerintah, dan penerimaan nominasi customer.

## 1.2 Tujuan

- Membangun sistem LPS digital yang mengintegrasikan seluruh fungsi pengawasan, komunikasi, dan manajemen lalu lintas kapal di area STS Bunati.

- Menyediakan visibilitas real-time posisi kapal melalui integrasi AIS (Automatic Identification System).

- Mengintegrasikan data dengan sistem pemerintah: Inaportnet dan SIMoPEL Kemenhub, serta Bea Cukai.

- Menyediakan sistem deteksi dan penanganan insiden serta tumpahan secara digital.

- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi EDI-MARPOL dan standar safety management system.

- Menyediakan portal customer untuk pengajuan nominasi kapal yang terintegrasi dengan STS Platform.

- Menyediakan dashboard monitoring operasional real-time bagi seluruh stakeholder (KSOP, Bea Cukai, BUP, Pemilik Kapal).

## 1.3 Hubungan LPS dan STS Platform

Sistem LPS dan STS Platform beroperasi sebagai dua sistem terpisah yang terhubung melalui API. Pembagian tanggung jawab:

| Fungsi | LPS Platform | STS Platform |
| --- | --- | --- |
| Vessel Monitoring (AIS/RADAR) | ✅ Mengelola | Konsumsi data |
| Vessel Communication (VHF) | ✅ Mengelola | — |
| Government Integration | ✅ Mengelola | — |
| Incident & Emergency Mgmt | ✅ Mengelola | — |
| Weather Monitoring & Alert | ✅ Mengelola | Konsumsi data cuaca |
| Radar & Navigation Surveillance | ✅ Mengelola | — |
| Nomination Request (Customer) | ✅ Portal submit | Proses approval, scheduling |
| Monitoring & Visibility Dashboard | ✅ Real-time dashboard | — |
| System Configuration | ✅ Mengelola | — |
| Master Data (Vessel, Stakeholder, dll) | Konsumsi via API | ✅ Mengelola (CRUD) |
| Zones & Anchor Point Mgmt | Konsumsi via API | ✅ Mengelola (CRUD) |
| Billing & Service Charge | — | ✅ Mengelola |
| Reporting & Analytics | — | ✅ Mengelola |
| Voyage Lifecycle Mgmt | — | ✅ Mengelola |
| Field Operation Mgmt | — | ✅ Mengelola |

# 2. PROJECT SCOPE

## 2.1 In Scope

### 1. Vessel Monitoring & AIS Integration

Definisi

Modul inti yang mengelola pemantauan posisi dan status seluruh kapal yang beroperasi di area perairan STS Bunati secara real-time melalui integrasi dengan AIS Base Station.

Tujuan

- Menyediakan visibilitas real-time posisi kapal di area konsesi perairan.

- Mengintegrasikan data AIS dengan peta digital area STS Bunati.

- Mendeteksi keberadaan kapal yang tidak terdaftar di area perairan.

- Menjadi dasar data untuk seluruh modul operasional LPS.

Cakupan

- AIS Base Station Integration (2 arah: pencarian posisi kapal & komunikasi).

- Real-time vessel tracking dengan VHF Antenna & PPS Antenna.

- Peta digital area STS Bunati dengan overlay posisi kapal.

- Vessel status dashboard: kecepatan, arah, ETA, status operasional.

- Alert otomatis jika kapal memasuki/meninggalkan zona tertentu.

- History pergerakan kapal dengan timestamp.

### 2. Vessel Communication Management

Definisi

Modul yang mengelola seluruh komunikasi radio antara darat (LPS Station) dan kapal menggunakan VHF Coastal Radio terintegrasi dengan sistem AIS monitoring.

Tujuan

- Menyediakan sarana komunikasi 2 arah yang andal antara LPS Station dan kapal.

- Merekam seluruh komunikasi radio untuk keperluan audit dan investigasi.

- Mengintegrasikan komunikasi VHF dengan data posisi AIS.

Cakupan

- VHF Coastal Radio dengan integrasi software AIS monitoring.

- Perekaman otomatis seluruh komunikasi radio (voice recording).

- Log komunikasi dengan timestamp dan identifikasi kapal.

- Channel management: LPS Operator, VHF Operator, Security Operator.

- Notifikasi digital ke kapal terkait kondisi cuaca, insiden, dan informasi operasional.

### 3. Government Integration (Inaportnet, SIMoPEL & Bea Cukai)

Definisi

Modul yang mengelola interkoneksi sistem LPS dengan platform pemerintah: Inaportnet dan SIMoPEL Kemenhub serta sistem Bea Cukai, untuk memastikan kepatuhan regulasi dan kelancaran administrasi kepelabuhan.

Tujuan

- Memastikan seluruh data operasional kapal terlaporkan ke sistem Kemenhub secara otomatis.

- Memfasilitasi proses bea cukai untuk muatan yang dipindahkan dalam kegiatan STS.

- Mengurangi proses manual pelaporan ke instansi pemerintah.

Cakupan

- Integrasi dengan Inaportnet Kemenhub: pelaporan kedatangan/keberangkatan kapal.

- Integrasi dengan SIMoPEL Kemenhub: data pelayaran dan kepelabuhan.

- Integrasi dengan sistem Bea Cukai: pelaporan muatan dan dokumen manifes.

- EDI-MARPOL compliance reporting.

- Generate dan transmit dokumen elektronik kepelabuhan secara otomatis.

- Monitoring status pengiriman data ke seluruh sistem pemerintah.

### 4. Incident & Emergency Management

Definisi

Modul yang mengelola deteksi, pelaporan, dan penanganan insiden serta kondisi darurat di area perairan STS Bunati, termasuk insiden pencemaran dan tumpahan minyak.

Tujuan

- Menyediakan sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap insiden.

- Mengelola prosedur tanggap darurat secara digital dan terstruktur.

- Memastikan seluruh insiden terdokumentasi untuk keperluan audit dan regulasi.

Cakupan

- Pelaporan insiden digital: form insiden, foto bukti, timestamp otomatis.

- Alert sistem untuk kondisi darurat: kebakaran, tumpahan, kecelakaan kapal.

- Oil Spill Response Management: aktivasi peralatan (Boom, Skimmer, Storage Tank).

- Eskalasi otomatis ke KSOP, Tim SAR, dan instansi terkait.

- Emergency response checklist digital.

- Post-incident report generation.

### 5. Weather Monitoring & Alert System

Definisi

Modul yang memantau kondisi cuaca dan gelombang di area perairan STS Bunati secara real-time, serta menghasilkan peringatan otomatis jika kondisi melebihi batas aman operasi.

Tujuan

- Memastikan keselamatan operasi STS dengan pemantauan cuaca real-time.

- Memberikan peringatan dini kepada seluruh kapal di area STS.

- Mendukung analisis produktivitas berdasarkan data cuaca historis.

Cakupan

- Integrasi Weather API untuk data cuaca real-time.

- Alert otomatis jika tinggi gelombang > 2.5m (warning) dan > 3m (operasi berhenti).

- Weather forecast H+24 dan H+48 untuk perencanaan operasi.

- Weather log otomatis terintegrasi dengan data operasional STS.

- Dashboard cuaca real-time untuk LPS Operator dan kapal.

### 6. Radar & Navigation Surveillance

Definisi

Modul yang mengelola sistem RADAR dan navigasi untuk pengawasan lalu lintas kapal di seluruh area cakupan LPS Bunati, terintegrasi dengan data AIS.

Tujuan

- Memastikan tidak ada blind spot dalam pengawasan lalu lintas kapal.

- Mengintegrasikan data RADAR dengan posisi AIS untuk akurasi tinggi.

- Mendeteksi kapal yang tidak memiliki transponder AIS aktif.

Cakupan

- Sistem RADAR dengan jangkauan sesuai wilayah konsesi perairan STS Bunati.

- Overlay RADAR dengan peta AIS untuk deteksi komprehensif.

- Identifikasi kapal tanpa AIS aktif.

- Integrasi data RADAR ke LPS Operator Station.

- Alert untuk kapal yang mendekati zona larangan.

### 7. Nomination Request (Customer Portal) [BARU]

Definisi

Modul yang menyediakan portal bagi customer (Pemilik Kapal/Shipper) untuk mengajukan permintaan nominasi kapal sebelum memasuki area perairan STS Bunati. Data nominasi yang disubmit melalui LPS Portal akan diteruskan ke STS Platform untuk proses validasi, approval, resource assignment, dan scheduling.

Tujuan

- Menyediakan single entry point bagi customer untuk mengajukan nominasi kapal melalui LPS Platform.

- Memfasilitasi proses registrasi dan pengajuan nominasi secara digital.

- Meneruskan data nominasi ke STS Platform untuk proses approval dan operasional.

- Menyediakan visibilitas status nominasi kepada customer secara real-time.

Cakupan

Registrasi & Akun Customer

- Registrasi akun customer baru melalui LPS Portal (self-registration).

- Validasi data registrasi oleh Admin sebelum akun aktif.

- Login dan akses dashboard customer setelah akun terverifikasi.

- Data registrasi customer disinkronisasi ke STS Platform secara otomatis.

Pengajuan Nomination

- Form pengajuan nominasi: Vessel Name, ETA, Cargo Type, Cargo Quantity, Charterer, Estimasi Jumlah Barge.

- Upload dokumen pendukung: Rencana Kerja, Shipping Instruction, Surat Penunjukan PBM, Nomor PKK.

- Opsi simpan sebagai Draft atau Submit langsung.

- Generate Nomor Nominasi otomatis setelah submit.

Tracking & Monitoring

- Customer melihat status nominasi real-time (Submitted, Approved, Need Revision, Waiting Payment Verification).

- Customer menerima notifikasi saat status nominasi berubah.

- Customer melihat EPB (view-only) yang digenerate STS Platform beserta nominal yang harus dibayarkan.

- Customer melihat detail jadwal setelah nominasi di-approve.

EPB Confirmation & Payment Proof Upload

- Setelah nominasi di-approve dan EPB dikirimkan oleh STS, customer melihat detail EPB beserta nominal pembayaran.

- Customer mengupload bukti pembayaran (Proof of Payment) melalui LPS Portal sesuai EPB. Format: PDF, JPG, PNG (max 5MB).

- Setelah upload, data bukti bayar dikirim ke STS Platform via API.

- Status nominasi berubah menjadi 'Waiting Payment Verification'.

- STS Platform memverifikasi pembayaran. Hasil (Confirmed/Rejected) dikirim ke LPS dan ditampilkan ke customer.

- Jika Confirmed: status menjadi 'Payment Confirmed', voyage dapat dimulai.

- Jika Rejected: customer menerima notifikasi beserta alasan dan dapat mengupload ulang bukti bayar.

Track Voyage (Post-Payment Confirmed)

- Customer memantau status voyage yang berjalan (view-only) termasuk posisi kapal dari AIS.

Integrasi dengan STS Platform

- Data nominasi dikirim ke STS Platform via API setelah customer submit.

- Status update dari STS Platform (approval, revision, EPB) diterima dan ditampilkan ke customer.

- Bukti pembayaran yang diupload customer dikirim ke STS Platform via API untuk verifikasi.

- Hasil verifikasi pembayaran dari STS Platform diterima dan ditampilkan ke customer.

- LPS tidak melakukan approval, resource assignment, scheduling, maupun verifikasi pembayaran.

Batasan Modul: Nomination di LPS bersifat portal submit, upload bukti bayar, dan monitoring saja. Seluruh proses bisnis approval, scheduling, EPB generation, dan verifikasi pembayaran dikelola oleh STS Platform.

### 8. Monitoring & Visibility Dashboard [BARU]

Definisi

Modul yang menyediakan dashboard monitoring operasional real-time untuk seluruh stakeholder LPS. Menggantikan Reporting & Analytics yang dipindahkan ke STS Platform.

Tujuan

- Menyediakan visibilitas operasional real-time kepada seluruh stakeholder.

- Menampilkan ringkasan status kapal, cuaca, insiden, dan komunikasi dalam satu dashboard terpadu.

- Mendukung pengambilan keputusan operasional yang cepat oleh LPS Operator.

Cakupan

- Dashboard utama: jumlah kapal aktif, status cuaca, insiden aktif, status anchor point.

- Peta STS area real-time dengan overlay posisi kapal, zona, dan anchor point.

- Panel recent activity: kapal masuk/keluar, alert terbaru, komunikasi terakhir.

- Status integrasi API pemerintah dan STS Platform.

- Weather widget real-time dengan indikator level bahaya.

- Akses dashboard sesuai role (KSOP, Bea Cukai, Customer: view terbatas).

Laporan periodik (harian/bulanan/tahunan), laporan billing, dan export PDF/Excel dikelola oleh STS Platform.

### 9. System Configuration

Definisi

Sub-modul yang mengelola konfigurasi sistem LPS, user/role, dan parameter operasional. Data master entity (vessel, stakeholder, zone, anchor, rate card) dikelola oleh STS Platform.

Tujuan

- Menyediakan pengelolaan user, role, dan permission untuk akses LPS.

- Menyediakan konfigurasi parameter sistem (weather threshold, alert config, API keys).

- Menyediakan audit trail untuk seluruh aktivitas sistem.

Cakupan

User & Role Management

- CRUD user dengan role assignment dan permission matrix.

System Configuration

- Weather threshold, alert & notifikasi, API configuration (termasuk STS Platform API), AIS message templates, data retention parameter.

Equipment Management

- CRUD data equipment LPS (AIS, VHF, RADAR, CCTV, Weather Station) beserta status dan jadwal maintenance.

Audit Log

- Immutable log seluruh aktivitas sistem, filter by entity/actor/waktu.

Data master vessel, stakeholder, zona perairan, anchor point, dan rate card dikelola STS Platform. LPS mengkonsumsi via API dengan local cache. Registrasi customer di LPS disinkronisasi ke STS Platform.

## 2.2 Out of Scope

- Pengadaan hardware fisik peralatan LPS (AIS Base Station, VHF Radio, RADAR, Tower).

- Pengelolaan operasional STS Transfer (dikelola oleh STS Platform).

- Sistem manajemen SDM internal PT TBK.

- Data migration dari sistem manual/legacy yang ada.

- Perubahan regulasi perpajakan di luar konfigurasi parameter.

- Master Data Management — CRUD vessel, stakeholder, rate card (dikelola STS Platform).

- Zones & Anchor Point Management — CRUD zona perairan dan anchor point (dikelola STS Platform).

- Billing & Service Charge Management (dikelola STS Platform).

- Reporting & Analytics — laporan periodik, export PDF/Excel (dikelola STS Platform).

- Nomination approval, scheduling, dan resource assignment (dikelola STS Platform).

## 2.3 Assumptions

- Hardware LPS telah tersedia atau dalam proses pengadaan terpisah.

- AIS provider tersedia dengan API yang stabil dan mendukung integrasi 2 arah.

- Koneksi internet antara LPS Station darat dan sistem cloud tersedia dengan bandwidth memadai.

- Inaportnet dan SIMoPEL Kemenhub menyediakan API/EDI yang dapat diintegrasikan.

- Sistem Bea Cukai menyediakan jalur integrasi data elektronik.

- STS Platform telah beroperasi dan menyediakan API stabil untuk sinkronisasi data master, penerimaan nominasi, dan pengiriman status update ke LPS.

- LPS Operator tersedia 24/7 dengan akses ke Operator Station.

- Tidak ada perubahan regulasi kepelabuhan yang signifikan selama pengembangan.

- Customer memiliki akses internet untuk mengakses LPS Portal.

- Format API integrasi LPS-STS telah disepakati sebelum sprint dimulai.

# 3. END-TO-END PROCESS

## 3.1 Modul LPS (9 modul)

| No | Modul | Kategori |
| --- | --- | --- |
| M1 | Vessel Monitoring & AIS Integration | Core Monitoring |
| M2 | Vessel Communication Management | Core Monitoring |
| M3 | Government Integration | Integrasi Pemerintah |
| M4 | Incident & Emergency Management | Keselamatan & Darurat |
| M5 | Weather Monitoring & Alert System | Keselamatan & Darurat |
| M6 | Radar & Navigation Surveillance | Navigasi |
| M7 | Nomination Request (Customer Portal) [BARU] | Customer Portal |
| M8 | Monitoring & Visibility Dashboard [BARU] | Monitoring |
| M9 | System Configuration | Konfigurasi |

## 3.2 End-to-End Flow — Skenario Operasional Utama

PHASE 1 — Pre-Arrival (Nomination & Payment)

- Customer login ke LPS Portal.

- Customer mengajukan nominasi: isi form, upload dokumen, submit.

- Data nominasi dikirim ke STS Platform via API.

- STS Platform melakukan pengecekan ketersediaan, approval, resource assignment.

- Status update (Approved/Need Revision) diterima LPS dari STS Platform.

- Setelah Approved, STS Platform mengirimkan EPB ke LPS → Customer melihat EPB di LPS Portal.

- Customer mengupload bukti pembayaran (Proof of Payment) di LPS Portal sesuai EPB.

- Bukti pembayaran dikirim ke STS Platform via API → Status menjadi 'Waiting Payment Verification'.

- STS Platform memverifikasi pembayaran → Hasil (Confirmed/Rejected) dikirim ke LPS.

- Jika Payment Confirmed → Voyage dapat dimulai.

- Kapal mendekati area perairan → M1 (AIS) mendeteksi posisi.

- M6 (RADAR) melakukan cross-check deteksi.

- Alert otomatis jika kapal masuk zona → LPS Operator mendapat notifikasi.

- M2 (VHF) membuka komunikasi dengan kapal.

PHASE 2 — Operasi Berlangsung (Monitoring)

- M5 (Weather) memantau cuaca real-time.

- M1 + M6 memantau posisi kapal selama operasi STS.

- M2 memfasilitasi komunikasi darat-kapal.

- Jika insiden terjadi → M4 (Incident) menangani: laporan, alert, eskalasi.

- M8 (Dashboard) menampilkan seluruh status operasional secara real-time.

PHASE 3 — Post-Operation & Compliance

- M3 (Government Integration) mengirim laporan ke Inaportnet, SIMoPEL, Bea Cukai.

- Jika oil spill → M4 auto-generate EDI-MARPOL report.

- Customer memantau status voyage via LPS Portal (view-only, data dari STS).

PHASE 4 — Stakeholder Monitoring (Ongoing)

- KSOP: monitoring aktivitas kapal dan laporan operasional via dashboard (view-only).

- Bea Cukai: akses data manifes dan laporan bea cukai (view-only).

- Pemilik Kapal/Customer: status kapal, status nominasi, tracking voyage (view-only).

- Admin/LPS Operator: full operational dashboard.

## 3.3 Role & Access Control

### 3.3.1. Role Definition (High-Level)

| Role | Deskripsi |
| --- | --- |
| LPS Operator | Memantau posisi kapal, mengelola komunikasi VHF, mencatat insiden, mengoperasikan sistem RADAR |
| VHF Operator | Mengelola komunikasi radio VHF dengan kapal, mencatat log komunikasi |
| Security Operator | Memantau keamanan area perairan, mengaktifkan prosedur darurat |
| Admin Kepelabuhan | Mengelola konfigurasi sistem, approval registrasi customer, integrasi pemerintah, monitoring operasional |
| KSOP (View) | Monitoring real-time aktivitas kapal dan laporan operasional di area konsesi |
| Bea Cukai (View) | Akses data manifes muatan dan laporan bea cukai |
| Customer / Pemilik Kapal [BARU] | Mengajukan nominasi, mengupload bukti pembayaran, memonitor status nominasi dan voyage, melihat EPB |
| SuperAdmin | Pengelolaan user, role, permission, dan konfigurasi sistem |

Perubahan V3: Role Finance dihapus dari LPS (billing dikelola STS). Role Customer ditambahkan untuk Nomination.

### 3.3.2. Module Access Matrix

| Modul | LPS Op | VHF Op | Security | Admin | KSOP | Bea Cukai | Customer | SuperAdmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vessel Monitoring | Full | View | View | Full | View | — | — | View |
| Vessel Communication | Full | Full | View | Full | — | — | — | View |
| Government Integration | View | — | — | Full | View | View | — | View |
| Incident & Emergency | Full | — | Full | Full | View | — | — | View |
| Weather Monitoring | Full | View | View | Full | View | — | View | View |
| Radar & Navigation | Full | — | Full | Full | View | — | — | View |
| Nomination Request | — | — | — | Appr. Reg | — | — | Submit, Upload Pay & Track | View |
| Monitoring Dashboard | Full | View | View | Full | View | View | View (ltd) | Full |
| System Configuration | — | — | — | Limited | — | — | — | Full |

## 3.4 Functional Requirements

### 3.4.1. Vessel Monitoring & AIS Integration

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-VM-01 | Sistem harus menampilkan posisi real-time seluruh kapal di area perairan STS Bunati melalui integrasi AIS Base Station | System |
| FR-VM-02 | Sistem harus menampilkan informasi detail kapal: nama, IMO, kecepatan, arah, status, ETA | System |
| FR-VM-03 | Sistem harus memperbarui data posisi kapal dengan delay maksimal 5 menit | System |
| FR-VM-04 | Sistem harus menampilkan peta digital area STS Bunati dengan overlay posisi kapal real-time | LPS Operator |
| FR-VM-05 | Sistem harus memberikan alert otomatis jika kapal memasuki atau meninggalkan zona yang telah dikonfigurasi | System |
| FR-VM-06 | Sistem harus mendeteksi dan memberi alert jika ada kapal tanpa transponder AIS aktif melalui data RADAR | System |
| FR-VM-07 | Sistem harus menyimpan history pergerakan kapal dengan timestamp minimal 5 tahun | System |
| FR-VM-08 | LPS Operator harus dapat melakukan komunikasi 2 arah dengan kapal melalui sistem AIS | LPS Operator |

### 3.4.2. Vessel Communication Management

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-VC-01 | Sistem harus merekam otomatis seluruh komunikasi VHF antara LPS Station dan kapal beserta timestamp | System |
| FR-VC-02 | Sistem harus menampilkan log komunikasi yang dapat dicari berdasarkan waktu, kapal, dan operator | LPS Operator |
| FR-VC-03 | VHF Operator harus dapat memilih dan berpindah antar channel operasi sesuai kebutuhan | VHF Operator |
| FR-VC-04 | Sistem harus mendukung pengiriman notifikasi digital ke kapal terkait cuaca, insiden, dan instruksi operasional | LPS Operator |
| FR-VC-05 | Rekaman komunikasi harus dapat diakses kembali untuk keperluan investigasi dan audit | Admin |

### 3.4.3. Government Integration

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-GI-01 | Sistem harus mengirimkan data kedatangan dan keberangkatan kapal ke Inaportnet Kemenhub secara otomatis | System |
| FR-GI-02 | Sistem harus mengirimkan data operasional pelayaran ke SIMoPEL Kemenhub sesuai format yang ditetapkan | System |
| FR-GI-03 | Sistem harus menghasilkan dan mengirimkan dokumen manifes muatan ke sistem Bea Cukai secara elektronik | System |
| FR-GI-04 | Sistem harus menghasilkan laporan EDI-MARPOL sesuai standar regulasi yang berlaku | System |
| FR-GI-05 | Admin harus dapat memantau status pengiriman data ke seluruh sistem pemerintah beserta timestamp konfirmasi | Admin |
| FR-GI-06 | Sistem harus memiliki mekanisme retry otomatis jika pengiriman data ke sistem pemerintah gagal | System |
| FR-GI-07 | Sistem harus menyimpan bukti pengiriman (acknowledgement) dari setiap integrasi pemerintah | System |

### 3.4.4. Incident & Emergency Management

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-IE-01 | LPS Operator harus dapat membuat laporan insiden digital dengan field: jenis insiden, lokasi (GPS), deskripsi, foto bukti, kapal terlibat | LPS Operator |
| FR-IE-02 | Sistem harus mengirimkan alert insiden secara otomatis ke seluruh pihak terkait (KSOP, Tim SAR, Admin) sesuai level insiden | System |
| FR-IE-03 | Sistem harus menyediakan checklist respons darurat digital yang harus diisi oleh LPS Operator | LPS Operator |
| FR-IE-04 | Sistem harus mengelola status aktivasi peralatan Oil Spill Response (Boom, Skimmer, Storage Tank) | Security Operator |
| FR-IE-05 | Sistem harus mencatat seluruh timeline penanganan insiden dari deteksi hingga selesai beserta petugas | System |
| FR-IE-06 | Sistem harus menghasilkan Post-Incident Report secara otomatis berdasarkan data penanganan insiden | System |

### 3.4.5. Weather Monitoring & Alert

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-WM-01 | Sistem harus menampilkan data cuaca real-time area perairan STS Bunati melalui integrasi Weather API | System |
| FR-WM-02 | Sistem harus memberikan warning alert jika tinggi gelombang melebihi 2.5 meter | System |
| FR-WM-03 | Sistem harus memberikan critical alert dan rekomendasi penghentian operasi jika gelombang > 3 meter | System |
| FR-WM-04 | Sistem harus menampilkan weather forecast H+24 dan H+48 untuk perencanaan operasi | LPS Operator |
| FR-WM-05 | Sistem harus mencatat log cuaca otomatis setiap interval waktu yang dikonfigurasi | System |
| FR-WM-06 | LPS Operator harus dapat mengirimkan notifikasi cuaca ke seluruh kapal di area perairan secara massal | LPS Operator |

### 3.4.6. Radar & Navigation Surveillance

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-RN-01 | Sistem harus menampilkan data RADAR dengan overlay peta AIS untuk deteksi komprehensif | System |
| FR-RN-02 | Sistem harus mengidentifikasi kapal tanpa AIS aktif melalui data RADAR | System |
| FR-RN-03 | Sistem harus memberikan alert untuk kapal yang mendekati zona larangan | System |
| FR-RN-04 | Sistem harus mengintegrasikan data RADAR ke LPS Operator Station | System |

### 3.4.7. Nomination Request (Customer Portal) [BARU]

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-NR-01 | Sistem harus menyediakan halaman registrasi bagi customer baru dengan field: Company Name, NPWP, Contact Person, Email, Phone | Customer |
| FR-NR-02 | Admin harus dapat memvalidasi dan mengaktifkan akun customer yang baru mendaftar | Admin |
| FR-NR-03 | Customer yang sudah terverifikasi harus dapat login dan mengakses dashboard customer | Customer |
| FR-NR-04 | Sistem harus menyediakan form pengajuan nominasi: Vessel Name, ETA, Cargo Type, Cargo Quantity, Charterer, Estimasi Jumlah Barge | Customer |
| FR-NR-05 | Customer harus dapat mengupload dokumen pendukung: Rencana Kerja, Shipping Instruction, Surat Penunjukan PBM, Nomor PKK | Customer |
| FR-NR-06 | Customer harus dapat menyimpan nominasi sebagai Draft sebelum Submit | Customer |
| FR-NR-07 | Sistem harus mengenerate Nomor Nominasi otomatis setelah customer Submit | System |
| FR-NR-08 | Sistem harus mengirimkan data nominasi ke STS Platform via API setelah Submit | System |
| FR-NR-09 | Sistem harus menerima status update nominasi dari STS Platform dan menampilkannya ke customer | System |
| FR-NR-10 | Customer harus dapat melihat EPB yang digenerate STS Platform beserta detail nominal yang harus dibayarkan | Customer |
| FR-NR-11 | Customer harus dapat melihat detail jadwal setelah nominasi di-approve oleh STS Platform | Customer |
| FR-NR-12 | Sistem harus mengirim notifikasi ke customer saat status nominasi berubah | System |
| FR-NR-13 | Customer harus dapat revisi data nominasi jika status = Need Revision, lalu re-submit | Customer |
| FR-NR-14 | Customer harus dapat mengupload bukti pembayaran (Proof of Payment) via LPS Portal sesuai EPB. Format: PDF, JPG, PNG (max 5MB) | Customer |
| FR-NR-15 | Sistem harus mengirimkan data bukti pembayaran ke STS Platform via API untuk verifikasi | System |
| FR-NR-16 | Setelah upload bukti bayar, status nominasi berubah menjadi 'Waiting Payment Verification' | System |
| FR-NR-17 | Sistem harus menerima hasil verifikasi pembayaran dari STS (Confirmed/Rejected) dan menampilkannya | System |
| FR-NR-18 | Jika pembayaran ditolak STS, customer menerima notifikasi beserta alasan dan dapat upload ulang | Customer |
| FR-NR-19 | Setelah pembayaran dikonfirmasi STS, status menjadi 'Payment Confirmed' dan voyage dapat dimulai | System |
| FR-NR-20 | Customer harus dapat memantau status voyage (view-only) termasuk posisi kapal dari AIS | Customer |
| FR-NR-21 | Sistem harus menampilkan Nomination Status page dengan daftar seluruh nominasi dan status | Customer |

### 3.4.8. Monitoring & Visibility Dashboard [BARU]

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-MD-01 | Dashboard harus menampilkan jumlah dan posisi kapal aktif real-time di area STS | Admin |
| FR-MD-02 | Dashboard harus menampilkan status cuaca real-time dengan indikator level bahaya | LPS Operator |
| FR-MD-03 | Dashboard harus menampilkan status insiden aktif dan progres penanganan | LPS Operator |
| FR-MD-04 | Dashboard harus menampilkan status anchor point (Available/Occupied) secara real-time | Admin |
| FR-MD-05 | Dashboard harus menampilkan recent activity: kapal masuk/keluar, alert terbaru | LPS Operator |
| FR-MD-06 | Dashboard harus menampilkan status koneksi API eksternal dan STS Platform | Admin |
| FR-MD-07 | KSOP, Bea Cukai, dan Customer harus dapat mengakses dashboard sesuai hak akses | System |

### 3.4.9. System Configuration

| FR ID | Requirements | Actor |
| --- | --- | --- |
| FR-SC-01 | SuperAdmin harus dapat mengelola user, role, dan permission | SuperAdmin |
| FR-SC-02 | SuperAdmin harus dapat mengkonfigurasi parameter sistem (weather threshold, alert config, API keys, data retention) | SuperAdmin |
| FR-SC-03 | Admin harus dapat mengelola data equipment LPS beserta status operasionalnya | Admin |
| FR-SC-04 | Sistem harus menyimpan seluruh aktivitas dalam immutable audit log | System |
| FR-SC-05 | Sistem harus melakukan sinkronisasi data master dari STS Platform secara berkala melalui API | System |
| FR-SC-06 | Sistem harus menyimpan local cache data master untuk operasional saat koneksi STS terputus | System |

## 3.5 Non-Functional Requirements

- Availability (Mandatory): Sistem harus beroperasi 24/7 dengan uptime minimal 99.5%.

- Real-time Performance: Data AIS delay max 5 menit. Alert cuaca/insiden terkirim < 1 menit.

- Auditability: Semua event ter-timestamp. Tidak ada penghapusan permanen. Immutable audit log.

- Data Retention: Data operasional, komunikasi, insiden disimpan minimal 5 tahun.

- Security: Autentikasi, RBAC ketat, enkripsi data sensitif, HTTPS/TLS.

- Fallback Manual: Prosedur fallback jika API eksternal (AIS, Weather, Inaportnet) gangguan.

- Scalability: Minimal 50 kapal simultan, 30 user concurrent.

- Compatibility: Browser modern, responsif (desktop, tablet).

- STS Platform API Integration [BARU]: Latency max 3 detik, webhook support, retry max 3x exponential backoff, local cache sync setiap 15 menit, graceful degradation jika STS offline.

# 4. PROJECT CONSTRAINT

## 4.1 Operational Area Constraints

| Constraint | Implikasi terhadap Sistem LPS |
| --- | --- |
| Jarak 9 NM dari pantai | Infrastruktur komunikasi harus menjangkau jarak tersebut (VHF, AIS, Satellite backup) |
| 5 Anchor Points aktif | Monitoring real-time seluruh 5 titik berlabuh secara simultan |
| 68 hari cuaca buruk/tahun | Weather log dan alert system menjadi komponen kritis |
| Max gelombang aman: 2.5m | Threshold 2.5m (warning) dan 3m (stop operasi) dikonfigurasi di alert |
| Operasi 24/7 | Redundansi sistem dan SOP penanganan downtime diperlukan |

## 4.2 Technical Constraints

- Ketergantungan pada Hardware: Monitoring status hardware berkala diperlukan.

- Integrasi API Pemerintah: Fallback dan retry mechanism jika API tidak stabil.

- Koneksi Internet: Backup koneksi (VSAT) diperlukan.

- Ketergantungan STS Platform API [BARU]: LPS bergantung pada API STS untuk data master dan nominasi. Caching dan graceful degradation diperlukan.

## 4.3 Regulatory Constraints

- Data Retention: Minimal 5 tahun sesuai regulasi kepelabuhan Indonesia.

- EDI-MARPOL Compliance: Laporan standar MARPOL untuk insiden pencemaran.

- Standar Kemenhub: AIS dan VHF sesuai standar Direktorat Kenavigasian.

- Audit Trail: Immutable event log untuk audit instansi berwenang.

# 5. RISK AREA

| No | Risk | Level | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Inaportnet/SIMoPEL belum tersedia atau tidak stabil | High | Konfirmasi ketersediaan API sejak awal. Siapkan fallback manual. |
| 2 | AIS provider belum dipastikan dan kualitas data belum tervalidasi | High | Evaluasi dan seleksi AIS provider sebelum development. |
| 3 | Hardware LPS belum tersedia saat software siap | Medium | Koordinasi jadwal pengadaan dengan pengembangan software. |
| 4 | Regulasi EDI-MARPOL dan format pelaporan belum terdefinisi lengkap | Medium | Konfirmasi format dengan Kemenhub sebelum modul integrasi. |
| 5 | Koneksi internet di lokasi operasional tidak memadai | High | Survei konektivitas. Siapkan backup (VSAT). |
| 6 | STS Platform API belum tersedia atau tidak stabil [BARU] | High | Definisikan API contract bersama tim STS. Gunakan mock API. Implementasikan local cache. |
| 7 | Format data integrasi LPS-STS belum disepakati [BARU] | Medium | Workshop teknis bersama tim STS sebelum sprint dimulai. |

# 6. ACCEPTANCE CRITERIA

## 6.1 Success Criteria

| ID | Success Criteria | Metric |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | Sistem berhasil go-live dengan minimum critical issue | 0 critical bugs pada go-live |
| SC-02 | 100% modul dalam scope selesai dan berfungsi sesuai BRD | UAT sign-off per modul |
| SC-03 | Integrasi AIS menampilkan posisi kapal real-time delay < 5 menit | Integration Test |
| SC-04 | Integrasi Weather API berfungsi dengan akurasi > 95% | Integration Test |
| SC-05 | Alert insiden dan cuaca terkirim < 1 menit setelah trigger | Performance Test |
| SC-06 | Integrasi Inaportnet dan SIMoPEL berfungsi dan terkonfirmasi | Integration Test |
| SC-07 | Nominasi dari LPS Portal berhasil diterima STS Platform [BARU] | End-to-end Test |
| SC-08 | Status update nominasi dari STS tampil di LPS Portal [BARU] | Integration Test |
| SC-09 | Sinkronisasi data master dari STS berjalan dan cache berfungsi [BARU] | Failover Test |
| SC-10 | UAT mencapai tingkat kepuasan minimal 4 dari 5 | Feedback Survey |

## 6.2 Deliverables and Milestones

| Milestone | Deliverables | Target |
| --- | --- | --- |
| Project Initiation & BRD | BRD V3 disetujui, Project timeline | 24 April 2026 |
| UI/UX Design & Prototype | Clickable prototype, Design system | 24 April 2026 |
| Core Monitoring & Communication | Vessel Monitoring, Communication, System Config | 8 Mei 2026 |
| Government Integration & Safety | Gov Integration, Incident & Emergency, Weather | 22 Mei 2026 |
| Customer Portal & Dashboard | Nomination Request, Monitoring Dashboard, Radar | 5 Juni 2026 |
| Integration Validation & SIT | Weather API, AIS, Gov Integration, STS Platform API | 19 Juni 2026 |
| UAT Completion | UAT Report, Bug fixes, User manual, Training | 19 Juni 2026 |
| GO-LIVE | Production deployment, Go-live report | 19 Juni 2026 |
| User Training |  | 30 Juni 2026 |

## 6.3 Definition of Done (DoD)

- Semua mockup disetujui stakeholder sebelum masuk sprint selanjutnya.

- Semua modul di-demo dan mendapatkan UAT sign-off.

- Integrasi AIS menampilkan data posisi kapal real-time tervalidasi.

- Integrasi Inaportnet dan SIMoPEL terkonfirmasi berfungsi.

- Nominasi dari LPS Portal berhasil diterima dan diproses oleh STS Platform (end-to-end). [BARU]

- Data master dari STS Platform berhasil disinkronisasi dan tersimpan di local cache. [BARU]

- Sistem dapat diakses di production environment oleh seluruh user.

- Dokumentasi teknis dan user manual lengkap diserahkan.

- Tidak ada critical issues selama 30 hari setelah go-live.

# APPENDIX A: Modul yang Dipindahkan ke STS Platform

Berikut adalah modul yang sebelumnya ada di BRD LPS V2 dan telah dipindahkan ke STS Platform di V3:

## A.1 Master Data & Configuration (Dipindahkan)

Data master entity berikut kini dikelola oleh STS Platform:

- Vessel Master: MV, Tug Boat, Barge, data identitas kapal (IMO, Call Sign, Flag)

- Stakeholder Master: KSOP, Bea Cukai, BUP, Pemilik Kapal, Badan Usaha Pemanduan

- Zona Perairan: batas area konsesi, zona berlabuh, zona larangan

- Anchor Point Master

- Rate Card layanan kepelabuhan

LPS mengkonsumsi data ini melalui API sinkronisasi dari STS Platform.

## A.2 Billing & Service Charge Management (Dipindahkan)

Seluruh fungsi berikut kini dikelola oleh STS Platform:

- Kalkulasi biaya layanan kepelabuhan

- Kalkulasi PNBP

- Generate tagihan otomatis

- Approval workflow billing

- Invoice delivery

- Integrasi ERP

## A.3 Reporting & Analytics (Dipindahkan)

Seluruh fungsi berikut kini dikelola oleh STS Platform:

- Laporan lalu lintas kapal periodik

- Laporan insiden periodik

- Laporan cuaca periodik

- Laporan billing dan pendapatan

- Export laporan ke PDF dan Excel

LPS hanya menyediakan Monitoring & Visibility Dashboard untuk real-time operational monitoring.